ХАБҮЛЛ-ийн ерөнхий захирлын 2020 оны 02 дүгээр

сарын 17-ний өдрийн 19 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт

УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ДЭЭЖИЙГ

БЭЛТГЭХ ЗААВАР

(2020 оны 1 дугаар ээлж)

Улаанбаатар хот   2020 он

Агуулга

Нэг.  Үндсэн бүлэг                                                                                                         4

-Боловсруулах үндэслэл

-Танилцуулга

-Ач холбогдол

-Хамрах хүрээ

Хоёр.    Химийн сорилтын дээж  бэлтгэх заавар                                                         5

Гурав.   Микробиологийн сорилтын дээж  бэлтгэх заавар                                          9

Дөрөв.  Ургамлын эрүүл ахуй, хорио цээрийн дээж бэлтгэх заавар                          13

Тав.      Эмийн хяналтын дээж бэлтгэх заавар                                                            14

Зургаа. Техникийн шаардлага                                                                                      15

| 1. | Харьяалал: | Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лаборатори |
| --- | --- | --- |
| 2. | Хөтөлбөрийн зохион байгуулсан газар | Стратеги төлөвлөлт, эрсдлийн үнэлгээний төвийн Ур чадварын сорилтын лаборатори |
| 3. | Хөтөлбөрийн нэр: | Ур чадварын сорилтыг үнэлэх хөтөлбөр -2020 оны 1-р ээлж |
| 4. | Cорилтын төрөл: | Хүнсний микробиологи, хүнсний хими, ургамлын эрүүл ахуй, хорио цээрийн |
| 5. | Сорилтын дээжийг түгээх огноо: | 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр |
| 6. | Сорилтын үр дүнг хүлээн авах огноо: | 2020 оны 05 дүгээр сарын 25-ны өдөр |
| 7. | Cорилтыг зохион байгуулагч: | Ур чадварын сорилтын хариуцсан ахлах мэргэжилтэн П.Отгонбаяр |
| 8. | Cорилтын дээжийг бэлтгэсэн: | Ур чадварын сорилтын хариуцсан ахлах мэргэжилтэн П.Отгонбаяр УЧСЛ-ийн химийн мэргэжилтэн Т.Бадамгарав УЧСЛ-ийн микробиологийн мэргэжилтэн Б.Ичинхорол |
| 9. | Сорилтын дээжийг бэлтгэхэд оролцогч лаборатори: | Ургамлын эрүүл ахуй хорио цээрийн лаборатори: Ахлах шинжээч Н.Бямбалхагва |
|  |  | Эмийн хяналтын лаборатори: ЭХЛ-ийн шинжээч О.Жинжийбадам |
|  |  | Хими хор судлалын лаборатори: ХХСЛ-ийн шинжээч Б.Цэцэгсүрэн |
| 10. | Ур чадварын сорилтонд оролцох лабораториудын тоо: | Сүлжээ хяналтын лаборатори 34 Хувийн хэвшлийн лаборатори 66 Эмийн үйлдвэрийн лаборатори 9 Төрийн өмчит лаборатори 21 Нийт оролцох лаборатори: 130 |
| 11. | Байгууллагын хаяг | Хан-уул дүүрэг 3 хороо Чингисийн өргөн чөлөө. 75 Утас : 51263264, 603 тоот Ахлах мэргэжилтэн 99642596, Нян судлалын мэргэжилтэн 80040040 Химийн мэргэжилтэн 92088989 e-mail: www.nrl.gov.mn |

НЭГ. ҮНДСЭН БҮЛЭГ

  - БОЛОВСРУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.5.3-т дахь заалт, “Сорилтын болон калибровкийн лабораторид тавигдах ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартын 5.5-р бүлэг,  ХАБҮЛЛ-ийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө хөтөлбөрт үндэслэн сорилтын ур чадварыг үнэлэх хөтөлбөр зохион байгуулагдана.

  - ТАНИЛЦУУЛГА

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лаборатори /цаашид ХАБҮЛЛ гэх/-ийн Стратеги төлөвлөлт, эрсдлийн үнэлгээний төв /цаашид СТЭҮТ гэх/-ийн Ур чадварын сорилтын лаборатори /цаашид УЧСЛ гэх/-ийн ур чадварыг үнэлэх чиг үүргийнхээ дагуу Сорилтын ур чадварыг үнэлэх хөтөлбөрийг /цаашид СУЧҮХ гэх/-ийг олон улсын жишгээр зохион байгуулж, лабораториудыг гадаад хяналтад хамруулан, ур чадварын түвшин тогтоох үйл ажиллагааг явуулж байна.

1.3  АЧ ХОЛБОГДОЛ

Энэхүү сорилтын ур чадварыг үнэлэх хөтөлбөрийг зохион байгуулснаар сорилтын лабораториудын хэвийн үйл ажиллагаа, шинжилгээний арга,  аргачлалыг хянах, тухайн лабораторид үл тохирлоо залруулах,  сэргийлэх, сайжруулалт хийх боломжийг бүрдүүлэх, итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтийн нэг болох шинжилгээний ур чадвараа үнэлүүлэх ач холбогдолтой.

1.4  ХАМРАХ ХҮРЭЭ

УЧҮС хөтөлбөрт Хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, эмийн дотоод хяналтын итгэмжлэгдсэн төрийн болон хяналтын харьяа, хувийн өмчит лабораториудын гадаад хяналт буюу ур чадварын үнэлгээг хүнсний хими, хор судлал, микробиологи, ургамлын үр, хорио цээрийн шинжилгээ, эмийн хяналтын  чиглэлээр зохион байгуулна.

ХОЁР. ХИМИЙН СОРИЛТЫН ДЭЭЖ БЭЛТГЭХ ЗААВАР

2.1 Цагаан архи, ундаа жүүсэнд дээж бэлтгэхийн тулд уг бүтээгдэхүүний нэгж тутмаас түүвэр дээж авах шаардлагатай. 2 төрлийн дээжийг сонгож авсан дээжүүдийг  тусад нь нэгэн төрөл болгож, дундаж дээжийг бэлтгэнэ.

Химийн сорилын шинжилгээний аòòåñòàò÷èëñàí õîëüöыг  áýëòãýõ дараалал:

Түүвэр дээжүүд

Холих

Дундаж дээж

Химийн шинжилгээний дээж

дээж тус бүрийн тогтвортой байдлыг тодорхойлох шинжилгээ

2.2 Аòòåñòàò÷èëñàí õîëüöонд шинжилгээ хийх арга.

Цагаан архинд  багажит шинжилгээ болон уламжлалт аргаар шүлтлэг  -мл,  сувсны тос - мг/л

Ундаа жүүсэнд уламжлалт шинжилгээний  аргаар  хуурай бодис- %,  хүчиллэг -%  тодорхойлох;

2.3 УНДАА ЖҮҮСЭНД  ТОДОРХОЙЛОХ АРГАЧЛАЛ / MNS 5321:2016/

Ундаа жүүсэнд хуурай бодисын хэмжээг тодорхойлох:  Шинжилгээний арга:

Шинжилгээний  явц:

30 минутын туршид багажыг халааж тогтмолжуулна. Хэмжилт бүрийн өмнө рефрактометрийн призмийг салфетка эсвэл зөөлөн алчуур, нэрмэл ус ашиглан хуурай цэвэр болтол арчиж цэвэрлэнэ. Рефрактометрийн цэвэр байдал болон оптик фокус зэрэг нь туршилтын үнэн зөв байдалд чухал нөлөөтэй. Рефрактометрийн тэг цэгийг нэрмэл усаар шалгана. Шинжилгээнд төлөөлөл болох 3 ширхэг дээжийг авч, тогтворжуулна. Халуун эсвэл хүйтэн дээж уншуулж призмийг гэмтээхээс сэргийлж дээжийг 200С орчимд уншуулна. Шинжилгээг эхлэхийн өмнө дээжний бүх хий, агаарыг зайлуулж, дээжийг тогтворжтол байлгана. Зөвхөн хийгүй, температурын хувьд тасалгааны температурт тогтворжтол дээжийг шинжилгээнд хэрэглэхийг зөвшөөрнө. Дараах алхмаар гүйцэтгэнэ.

- Тохиромжтой хэмжээгээр дээжийг рефрактометрийн линзний тусгалд байршуулна.

- Рефрактометрийн призм дээр уншуулахаас өмнө дээжийг шалгаж концентрацийн хуваарь болон багажны призмийн температурыг шалгана.

- Хэрэв бүтээгдэхүүний температур 200С биш бол MNS 5321:2016 стандартын 3 дугаар хүснэгтээс засварын факторыг ашиглана. Хэрэв  шүүс агуулсан ундаа бол нэмэлтээр хүчлийн засварын факторыг ашиглан концентрацийг тооцох ба MNS 5321:2016 стандартын 3 дугаар хүснэгтээс харна.

- Бүтээгдэхүүн дэх анхдагч нимбэгний хүчлийн жин/жин хувь тодорхойлоход хүчлийн засварын факторыг ашиглана. Дараа уншихдаа MNS 5321:2016 стандартын 4 дүгээр хүснэгтийг ашиглана.

- Дээжний засварлагдсан концентрацийг тэмдэглэж авна.

Үр  дүн тооцох:

Х1%Х2%∆Х%

Ундаа жүүсэнд хүчиллэг хэмжээг тодорхойлох : Шинжилгээний арга

Шинжилгээний  явц: MNS 5321:2016

Шинжлэх дээжийг нүүрсхүчлийн хийнээс чөлөөлнө. Нүүрсхүчлийн хийгүй болсон дээжнээс 100мл-ийг авч 200-250мл-ийн хэмжээтэй колбонд хийж, 3-4 дусал фенолфталейн индикатор дусаагаад 1N натрийн гидроксидын уусмалаар бүдэг ягаан өнгө үүсч 30секундын турш арилахгүй болтол титрлэнэ. Хийжүүлээгүй шүүсний хүчиллэгийг тодорхойлоход нүүрсхүчлийн хийг чөлөөлөх шаардлагагүйгээр дээрхийн адил шинжилгээг гүйцэтгэнэ.

Үр  дүн тооцох:

Зарим хүчлийн эквивалент масс:

Нимбэгний хүчлийн эквивалент масс-64, алимны хүчлийн эквивалент масс- 67, дарсны хүчлийн эквивалент масс-75, шоргоолжны хүчлийн эквивалент масс– 45, фосфорын хүчлийн эквивалент масс – 32.7, сүүний хүчлийн эквивалент масс - 90

| д/д | m,мл/дээж/ | V,мл/титрт орсон/ | Томъёо | Х,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4 ЦАГААН АРХИНД УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ШҮЛТЛЭГ МЛ,  СУВСНЫ ТОСНЫ ХЭМЖЭЭГ    МГ/Л ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ  MNS 2117:89

Цагаан архинд. Шинжилгээний арга:

Шинжилгээний  явц:

250 мл-ийн шувтан колбонд 100 мл дээж авч,  3-4 дусал  метил улаан дусаагаад шар өнгө үүсгээд 0.1н давсны хүчлээр (HCL)-ээр уусмалын  ягаан өнгө үүстэл титрлэнэ. Титрт орсон 0.1н HCL уусмалын эзэлхүүнээр шүлтийг тооцно.

Үр  дүн тооцох:

| Д/Д | V1,мл/титрт орсон/ | V2,мл/титрт орсон/ |  V,мл |
| --- | --- | --- | --- |

Цагаан архинд сувсны тосны хэмжээг тодорхойлох: Шинжилгээний арга:

Шинжилгээний  явц: MNS 2117:89

100 мл-ийн 2 шувтан колбо авч нэгэнд нь 5 мл харьцуулах уусмал, нөгөөд нь 5 мл шинжлэх архи хийж хуруу шил тус бүрт 0.2 мл 1%-ийн салицилийн альдегид, 10мл концентрацитай хүхрийн хүчлийг (H2SO4=q-1,84) ханыг нь дагуулан маш болгоомжтой хийж колботой уусмалаа зөөлөн сэгсэрч холиод  200C температуртай өрөөнд 20минут байлгасны дараа спектрофотометрийн кюветэнд хийн ногоон гэрэл шүүгч ашиглан өнгийг харьцуулж тодорхойлно.

Үр  дүн тооцох:

| Д/д | А°Сувсны тос, |  | ∆ Сувсны тос, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |

2.5 Багажид шинжилгээний арга аргачлал - MNS-GOST R-51698:2004 стандарт

Хамрах хүрээ: Архи,этилийн спиртэнд агуулагдах хорт бичил хольцыг тодорхойлох хийн хроматографийн арга /хурдавчилсан шинилгээний арга/

Энэхүү стандарт нь архи ,спиртэнд агуулагдах бичил хорт хольцын хэмжээг дүүргэгчтэй( метилийн спиртийн хэмжээг тодорхойлоход) болон хялгасан (метилийн спирт, сувсны тос, цууны альдегид болон нийлмэл эфир тодорхойлох) багана ашиглан хийн хроматографийн шинжилгээний аргаар тодорхойлоход хамаарна.

Дээрх багажит шинжилгээний аргыг MNS-GOST R-51698:2004 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ үү.

2.6  Нэгэн төрөл ба тогтвортой байдлыг шалгах

Зохион байгуулагч дээжийг хадгалах, тээвэрлэлтийн үеийн тогтвортой байдлыг нотлохын тулд тодорхой хоног тутамд шинжилгээг хийж дүн шинжилгээнд анализ хийнэ. Íýãýí òºðëèéí øèíæèëãýýíèé äýýæнээс äóíäàæëàí àâ÷ òóñ á¿ð 10-15 äàâòàëòòàéãààð шинжилгээг хийж ã¿éöýòãýí, ¿ð ä¿íä ìàòåìàòèê áîëîâñðóóëàëò õèéíý.

Дээж савлах:

Дээжийг полиэтилен, полипропилен (дан эсвэл давхар), эсвэл агаар болон гэрэл үл нэвтрэх, бараан өнгийн доторлогоотой джутэн (полиэтилен 150 хуудастай тэнцэхүйц, W1803 зэрэглэлийн) уут буюу хуванцар саванд  савлана.

Лабораторид хийгдсэн баталгаажуулалтын болон тогтвортой байдлын шинжилгээний явц, үр дүн, тооцоо ба бусад доор дурьдсан мэдээллийг шинжилгээний журналд дэлгэрэнгүй бичсэн байна.

- Дээжийн нэр;

- Шинжилгээ эхэлсэн ба дууссан огноо;

- Ашигласан шинжилгээний аргын стандарт;

- Шинжилсэн үзүүлэлтүүд;

- Шижилгээний явц;

- Шинжилгээ гүйцэтгэсэн, хянасан хүний гарын үсэг;

- Шинжилгээний үр дүнгийн хуудсыг бичсэн огноо

2.7 Химийн шинжилгээний сорилтод гарч болох алдааны гол эх үүсвэр

-Шинжилгээнд хэрэглэх урвалж бодисын найруулсан ба хүчинтэй хугацааг шалгах;

-Аналитик  жингээ шалгах;

-Бюреткаар титрлэх, нарийвчлалыг зөв сонгох;

-Пипетканы нарийвчлалыг шалгах;

-Колбоны цэвэр байдлыг шалгах;

-Багажны баталгаажилт;

-Уусмалын хугацаа болон найрлагыг шалгах;

2.8   Шинжилгээний боловсруулах үе шат

| Д/д | Үе шат | ## Хугацаа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Эхний | ## Эцсийн |
| Бэлтгэл үе |  |  |  |
| 1 | Заавар боловсруулах | 02 сарын 10 | 02 сарын 25 |
| 2 | Дээж сонгох:а) | 02 сарын 15 | 02 сарын 17 |
| Шинжилгээний үе |  |  |  |
| 3 | -Дундаж дээж бэлтгэнэ. | 04 сарын 10 | 04 сарын 20 |
| 4 | -Дундаж дээжнээс хуурай, цэвэр шил хуванцар саванд хийж, сайтар таглаж битүүмжилнэ. | 04 сарын 22 | 04 сарын 24 |
| 5 | Дээжинд сонгосон үзүүлэлтээр шинжилгээ хийж эхлэнэ. | 04 сарын 30 | - |
| 6 | Хяналтын тестийн дундаж дээжийг савлах | 04 сарын 15 | 04 сарын 20 |
| 7 | Хяналтын тестийг тараах | 04 сарын 20 | 04 сарын 25 |
| 8 | Тогтвортой байдлын шинжилгээ хийх | 02 сарын 05 аас | 05 сарын 25 |
| Үр дүнгийн боловсруулах үе |  |  |  |
| 9 | Оролцогч лабораториудаас сорилтын үр дүн хүлээж авах сүүлийн хугацаа | - | 05 сарын 25 |
| 10 | Оролцогчдын үр дүнг үнэлэх | 05 сарын 25 | 05 сарын 30 |
| 11 | Ур чадварын сорилтын тайланг бэлтгэж, хүргүүлэх | 06 сарын 01 | 06 сарын 05 |
| 12 | Хангалтгүй үнэлэгдсэн лабораторийн залруулах ажиллагааны тайланг хүлээж авах хугацаа |  | 06 сарын 10 |

ГУРАВ. МИКРОБИОЛОГИЙН ДЭЭЖ БЭЛТГЭХ ЗААВАР

  - Нян судлалын сорилтын дээжийг  чанарын болон тоон үзүүлэлтээр бэлтгэж дараах стандарт өсгөврүүдийн ашиглав. Үүнд:

| № | Өсгөвөрийн нэр | Дээжийн төрөл | Өсгөвөрийн дугаар | Өсгөвөр сэргээсэн он сар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Salmonella enterica | А, В | ATCC 14028 | 2020 он |
| 2 | Pseudomonas aeruginosa | А, В | ATCC 15442 | 2020 он |
| 3 | Е. Coli 0157 | А, В | ATCC 43888 | 2020 он |
| 4 | Listeria monocytogenes | А, В | ATCC 19115 | 2020 он |
| 5 | Е. Coli | А, В | ATCC 8739 | 2020 он |
| 6 | Asp brasiliensis | А, В | ATCC 16404 | 2020 он |
| 7 | Pen rubens | А, В | ATCC 9179 | 2020 он |

Сорилтын дээжинд ашиглаж байгаа стандарт өсгөвөрүүд нь сонгомол тэжээлт орчинд сайн ургадаг бөгөөд биохими шинжээрээ батлагдсан байна. Бактерийн стандарт өсгөвөр тодорхойлох шинжилгээний дарааллыг /бүдүүвч I/ үзүүлэв. A болон B сорьц хүлээн авсан оролцогч лабораториуд 2 дээжний алинд эерэг үр дүн байгааг болохыг илрүүлж, баталгаажуулан хариугаа илгээнэ.

Нэр бүхий өсгөвөр нь баяжуулах шөлөнд булинга үүсгэж, сонгомол хатуу тэжээлт  орчинд  өвөрмөц хэв шинж бүхий колони ургаж, мөн биохимийн болон ийлдэс судлалын урвалын онцлог шинжийг үзүүлж байгаа тохиолдолд эерэг дээж гэж үзнэ.

Бүдүүвч- I

Халдварлуулсан бактеритай 25мл дээжийг боловсруулах заавар

25мл дээжийг ариун колбонд савлана.

225мл баяжуулах тэжээлт орчноор дээж савласан савыг сайтар зайлаад юүлнэ.

Сайтар хольж нэгэн жигд болгоод mермостатын 37Co хэмд өсгөвөрлөнө.

Цааш нь ялган оношлох тэжээлт орчинд штрихийн аргаар тарьж mермостатын 37Co хэмд өсгөвөрлөнө.

Морфологи тодорхойлох бичлэг хийж биохими сериологийн тодорхойлох тэжээлт орчинд     тарьж mермостатын 37Co хэмд өсгөвөрлөнө.

Шинжилгээний үр дүнгээр бактерийн штаммыг А болон В дээжүүдийн

алинд байгааг тодорхойлно.

  - Стандарт өсгөвөрүүдийн тоо тоолох дарааллыг бүдүүвч II дагуу шинжилгээг хийнэ. Тоо тоолох шинжилгээнд    Escherichia .coli ATCC 8739 ,  өсгөвөрийг   сонгож хэрэглэв.

Бүдүүвч –II

Тоон шинжилгээ хийхэд зориулсан халдварлуулсан бактертай 25мл дээжийг боловсруулах заавар. Микробиологи 300C-m ургасан бичил биетний колони тоолох ерөнхий арга MNS 4833:95

25мл дээжийг ариун колбонд савлана.

225 мл шингэрүүлгийн уснаас авч дээж савласан савыг сайтар зайлаад юүлнэ ( Үүнийг тасалгааны температурт 15-20мин тавиад цааш нь шингэрүүлгийг үргэлжлүүлэн хийнэ. Энэ нь 10:1 шингэрүүлэлт болно)

Дээжтэй байгаа колбонд үлдэгдэл шингэрүүлгийн усыг дуустал

нь хийнэ.

Сайтар сэгсэрч нэгэн жигд болгоод тасалгааны температурт

10-15мин тавина. ( Үүнийг 1:10 шингэрүүлэлт гэж үзнэ.)

Цааш нь аравтын шингэрүүлгүүдийг хийнэ. Шингэрүүлэлт бүрээс сонгомол тэжээлт орчинд 0.1 –ээр тарилт хийж жигд тарааж 37Co –д  24 цаг өсгөвөрлөнө.

Өсгөвөрлөлтийн үр дүнгийн колоний тоог тоолно..

Шингэрүүлэлтийг дараах зургийн  дагуу хийнэ.

Зураг 1

Зураг 1.Шингэрүүлэлт тус бүрээс 0.1 мл-ийг давталт бүхий сонгомол тэжээлт орчинд тарьж mермостатын 37Co хэмд өсгөвөрлөж тоог тоолно.

Ахуйн  хэрэглээний  бүтээгдэхүүний нянд үйлчлэх идэвхи тодорхойлох

  - Нян судлалын шинжилгээний боловсруулах үе шат

Шинжилгээнд бэлтгэх

Стандарт уусмал

Стандарт булингын /Маkforland/ № 1 буюу 1мл-т 1 сая нянгийн биет агуулсан уусмал бэлтгэнэ.

Шинжилгээ хийх

Стандарт өсгөвөрөөс /өөр байгаа хэв шинжит өсгөвөр/ авч хуруу шилэнд хийсэн уусмал найруулан 1мл-т 1 сая нянгийн биет агуулсан стандарт уусмалтай харьцуулан бэлтгэнэ.

Шинжилгээнд 6 хуруу шил авч тус бүр нь 9 мл ариун ус хийнэ. Харьцуулан найруулсан стандарт уусмалаас 1мл-ийг соруулан авч эхний хуруу шилэнд хийж сайтар хутгаж холино. Үүнээсээ өсгөврийн шингэрүүлэлт хийж 1-р хуруу шилнээс 1мл авч дараагийн хуруу шилтэй 9 мл ариун усан дээр хийж, цаашид шингэрүүлэлтийг энэ мэтээр үргэлжлүүлэн 105, 104, 103,

102, (1мл-д 100 нянгийн байхаар) хүртэл дэс дараалан шингэрүүлэн сүүлийн (103, 102,) хуруу шилтэй өсгөвөр тус бүрээс 1мл авч хуруу шилэнд хийгээд дээр нь 1мл халдваргүйжүүлэх бодисын уусмалаас нэмж, 30 минутаас 1 цаг тасалгааны температурт байлгана. Дусаагуурийг шингэрүүлэлт бүрт сольж хэрэглэнэ. Дараа нь хуруу шилтэй холимог бүрээс 0,1 мл-ийг авч нийт 6 аягатай сонгомол тэжээлт орчинд тарилт хийж, 370С-ын халуун тогтоогуурт 18-аас 24 цаг өсгөвөрлөн дүнг уншина.

3.4  Техникийн аюулгүйн ажиллагаа

-Стандарт өсгөврийг халдвартай материалд тооцох тул сорилтын дээжийг бэлтгэх, шинжлэх үед халдвар хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримтлан, гадаад, дотоод халдвар гарахаас урьдчилан сэргийлж ажиллах;

-Шинжилгээнд хэрэглэх тэжээлт орчны найруулалт, тэжээлт орчны сонголт ба хүчинтэй  хугацаа, тэжээллэг чанар, ариун байдлыг шалгах;

-Шинжилгээнийн ажилбарын дэс дарааллыг зөв хийх; баяжуулах тэжээлт орчин ялган оношлох, сонгомол тэжээлт орчин, биохимийн тэжээлт орчин тарилт хийх;

-Тооны шинжилгээний шингэлэгч уусмалд уусгаж суспенз, шингэрүүлэлтийн бэлтгэх ;

-Тарилтыг давталт бүхий дарааллаар зөв хийх;

-Өсгөврийн ургалтын тооцоолох;

3.5  Стандарт өсгөвөр халдварлуулах пептон, жүүс, аарц, хүүхдийн сүү зэрэгт

бэлтгэж савлах. Пептон, жүүсийг 25 мл-ээр хуванцар саванд аарцыг 25 гр-аар   хэмжиж авч 1210 C 20 минут давталттайгаар ариутгана.  Бэлтгэсэн стандарт өсгөврийн суспензээс 1мл хийж бэлэн болгож битүүмжилнэ.

3.6  Стандарт өсгөврөө халдварлуулсан дээжийг хаяглах.

Сорилтын дээжийг савласан хуванцар савны гадна хаягт  зохион байгуулагч лабораторийн хаяг, аргын стандартын дугаар, шинжилгээний төрөл, шинжилгээний үзүүлэлт, шинжилгээний хэмжээ, кодын дугаар, дээжийн он, сар, өдрийг бичиж тэмдэглэсэн байна.

ДӨРӨВ.  УРГАМЛЫН ҮР, ХОРИО ЦЭЭР БЭЛТГЭХ ЗААВАР

Шавж илрүүлэх. ММЗ 2782-1:2014

4.1 Мэдрэхүйн арга - Нүдэн баримжаагаар болон шавжийн явсан мөрөөр тодорхойлж болно. Гурилаас шавж илрүүлэхдээ гурилыг асгаж, алгаараа тэгшилнэ. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа харахад түүнд шавж байвал өөрийн хөдөлгөөнөөр гурилын гадаргууд янз бүрийн мөр гарсан байна.

4.2 Ширхэгчлэн үзэх арга - Шинжилгээнд ирсэн дээжний гадна талаас эхлэн уут, саванд шавж цоолж гарсан нүх байгаа эсэхийг шалгаж үзнэ.

Үрийн гадаргуу дээр амьд шавж байгаа эсэхийг шалгана. Бүх үрийг ширхэгчлэн хусуураар ялган үзэж ил ба далд халдвар байгаа эсэхийг нарийвчлан шалгаад хэлбэр өнгө нь өөрчлөгдөн хувирсан, гадаргууд нь шавжийн өндөг наалдсан, төөлүүрийн ялгадастай, аалзны шүлс мэт торлогоор бүрхэгдсэн, гэмтэл бүхий олон янзын шинж тэмдэгтэй үрийг дээж бүрээр ялгаж авна.

4.3. Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн ба үрийг шигших арга - Шинжилгээний дундаж дээжинд амьд ба үхсэн шавж их байвал шигшүүрээр шигшиж ялгана. Дундаж сорьцыг 1,5 мм-ээс 2,5 мм, жижиг үрийг 0,5 мм-ээс 1 мм хэмжээтэй цахилгаан ба гар шигшүүрээр 3 минут сэгсэрнэ. Шигшүүр тус бүр дээр тогтсон шавж, шавжийн бие, эрхтэнийг тус бүрээр нь цуглуулан авч тодорхойлно.

-Цаасны хоёр булангаас өргөж сэгсрэлгүйгээр хазайлган дээр нь байгаа үрийг унагана. Ингэхэд капрын цох, жуулгавч, шаргал гурилч цох зэрэг шавжийн авгалдай цаасанд наалдан үлддэг. Энэ аргаар маш жижиг авгалдайг ч илрүүлж болно. Капрын цохын авгалдай нь цаасан дээр үлдсэн элдэв хогны дотор наалдан нуугдаж байж болох тул цаасан дээр наалдсан зүйлийг зүүгээр ширхэгчлэн хөдөлгөж бинокуляр, өсгөгч шилээр харна.

ТАВ. ЭМИЙН ХИМИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЗААВАР

5.1 КАЛЬЦИЙН ГЛЮКОНАТЫН ШАХМАЛ ЭМ 500мг

Тооны тодорхойлолт. Нунтагласан  шахмалаас 2.4 г нарийвчлалтай жинлэн авч 100 мл хэмжээст колбонд хийгээд 10 мл сулруулсан давсны хүчил, 50 мл ус  нэмж, буцалж буй усан халаагуур дээр 10 мин халаана. Уусмалыг хөргөж, хэмжээс хүртэл нэрмэл ус нэмээд сайтар сэгсэрч шүүнэ. Шүүгдсээс 20 мл хэмжин авч конус колбонд хийгээд, 10 мл аммиакийн буферын уусмал, 0.1 г индикаторын холимог, эсвэл 7 дусал хүчиллэг хром хар-хөх индикатор хийж, 0.05 моль/л трилон Б уусмалаар хөх өнгө үүстэл титрлэнэ.

1 мл 0.05 моль Трилон-Б уусмал 0.02242 г C12H22CaO14•H2O-тай шүтэлцэнэ. Нэг шахмал 475-525 мг кальцийн глюконат агуулна.

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭХ  ҮЕ ШАТ

| Д/д | Үе шат | ## Хугацаа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Эхний | ## Эцсийн |
| 1 | Хяналтын тестийг тараах | 02 сарын 17 | 02 сарын 19 |
| Үр дүнгийн боловсруулах үе |  |  |  |
| 2 | Оролцогч лабораториудаас сорилтын үр дүн хүлээж авах сүүлийн хугацаа | - | 03 сарын 05 |
| 3 | Оролцогчдын үр дүнг үнэлэх | 03 сарын 05 | 03 сарын 10 |
| 4 | Ур чадварын сорилтын тайланг бэлтгэж, хүргүүлэх | 03 сарын 10 | 03 сарын 12 |
| 5 | Хангалтгүй үнэлэгдсэн лабораторийн залруулах ажиллагааны тайланг хүлээж авах хугацаа | - | 03 сарын 25 |

ЗУРГАА  . ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ

Ур чадварын сорилтын лабораторид гүйцэтгэсэн нэгэн төрлийн шинжилгээний тоон утгын дундажыг дараах томьёогоор бодно.

Дундаж утга (xֿ)-ыг олохдоо хэмжилтийн утгууд (xi)-ын нийлбэрийг хэмжилтийн тоо (n)-нд хуваана.

x=i=1nxin                            x ± s

Стандарт хазайлт буюу дисперси (S)

Дундаж утгад хэмжилтийн утга хэр зэрэг ойрхон байгааг хэмжинэ. Өөрөөр хэлбэл, өгөгдлийн нарийвчлал гэсэн үг юм.

S=i=1nx−x2n

Ур чадварын шинжилгээний үр дүнг тайлбар өгөх, тодорхойлсон зорилготой харьцуулах зорилгоор статистик тооцоонд оруулдаг. Ерөнхийдөө бодит утгыг үйл ажиллагааны шалгууртай харьцуулж болохоор зөрүүг тодруулах зорилготой.

Онооны статистик тодорхойлолт: Оноо бүрт тохирсон шалгуур байна. Жишээ нь:

z-онооны хувьд:   Z

х- оролцогчийн утга

Х-тогтоосон утта

s-cтандарт хазайлт

|z| ≤ 2-хангалттай ; 2< |z| < 3- асуудалтай; |z| ≥ 3 –хангалтгүй

Оролцогч нь гарсан үр дүнг доорх хүснэгтийн дагуу тооцоо хийх боломжтой.

| Тодорхойлох үзүүлэлт | Тэмдэглэгээ, томьёо | Хэмжилт 1 | Хэмжилт 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нянгийн тоо |  | n1 |  |  |
|  |  | n2 |  |  |
|  |  | n3…… n10 |  |  |
| Дундаж утга | Σ |  |  |  |
| 2 давталтын дундаж |  |  |  |  |
| Хэмжилтийн тоо | n |  |  |  |
| Чөлөөний зэрэг | f=n-1 |  |  |  |
| Стандарт хазайлт | SD |  |  |  |
| Харьцангуй стандарт хазайлт /вариацийн коэффициент/ |  |  |  |  |
| Харьцангуй алдаа буюу бүдүүлэг алдаа | t(0.05) n=9 |  |  |  |
| Сэргээгдэх чадвар /recovery/ R | R=C1/C2 =<10 % |  |  |  |
| Сэргээгдэх чадварын эргэлзээ | )+( |  |  |  |
| Хамаарах коэффицент | k=2 |  |  |  |
| А төрлийн эргэлзээ /санамсаргүй алдаа/ |  |  |  |  |
| B төрлийн эргэлзээ /байнгын алдаа/ |  |  |  |  |
|  | Жин |  |  |  |
| Бюритик, 10 мл | n1 |  |  |  |
|  | n2 |  |  |  |
|  | n3…… n10 |  |  |  |
|  | Дундаж утга |  |  |  |
|  | Стандарт хазайлт |  |  |  |
|  | Эргэлзээ |  |  |  |
| Термометр | Шалгалт тохируулгын эргэлзээ |  |  |  |
| Аналитик жин | Нарийвчлал |  |  |  |
|  | Стандарт хазайлт |  |  |  |
|  | Эргэлзээ |  |  |  |
| Нийлмэл эргэлзээ | ......... |  |  |  |
| Өргөтгөсөн эргэлзээ |  |  |  |  |
| Нийт эргэлзээ |  |  |  |  |

ДОЛОО . ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА.

7.1 Сорилтын дээжийн хаяглалт

Дээжийн хаяг шошго нь дараахь мэдээллийг агуулсан байна:

- Дээжийг  бэлтгэсэн газрын нэр

- Дээжийн нэр,

- Дээжийн хэмжээ,

- Хөтөлбөрийн дугаар

7.2  Сорилтын дээжийн Хадгалалт, тээвэрлэлт

Бэлтгэсэн сорилтын дээжийг доорх хүснэгт 1 –д  температурт хадгална.

Хүснэгт 1

| № | Дээж | Тохирох температур C0 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Химийн сорилтын дээж | 20-25 C0 |
| 2 | Нян судлалын сорилтын дээж | +4 - +7 C0 |
| 3 | Ургамлын эрүүл ахуй, хорио цээр сорилтын дээж | +4 - +7 C0 |

Сорилтын дээжийн битүүмжлэл алдагдах, гэмтэхээс сэргийлсэн нөхцөлд орон нутагт баталгаат шуудангаар, хот дотор УЧСЛ-ийн мэргэжилтэн  өөрийн биеэр хүргэж өгнө.